1 Цель работы

1.1 Изучить основные блоки и периферийные устройства персонального компьютера, способы их соединения, конструктивы (разъемы), основные характеристики (название, тип разъема, количество контактов, скорость передачи данных, дополнительные свойства); научиться определять по внешнему виду типы разъемов, подключаемое к ним оборудование,

1.2 Изучить основные устройства персонального компьютера, их назначение и основные характеристики; научиться определять компоненты системного блока по внешнему виду, уяснить порядок и способы их соединения.

1.3 Установить местоположение устройств, расположенных на материнской плате персонального компьютера,

1.4 Изучить порядок начальной загрузки компьютера, знать ее этапы, возможные неисправности и методы их диагностики.

1.5 Уяснить основные типы параметров компьютера, настраиваемых программой SETUP, знать наиболее часто настраиваемые параметры и порядок их установки: загрузка операционной системы с различных носителей (дискета, жесткий диск, CD-ROM), выбор параметров защиты, проведение авто определения жестких дисков.

2 Приборы и оборудование

2.1 ПК типа IBM PC

3 Порядок выполнения работы

3.1 Подключили оборудования к системному блоку

1 Убедились, что компьютерная система обесточена.

2 Развернули системный блок задней стенкой к себе.

3 По форме разъема клавиатуры установили форм-фактор материнской платы

4 Установили местоположение следующих разъемов:

- питания системного блока

- питания монитора

- сигнального кабеля монитора

- клавиатуры

- последовательных портов (два разъема)

- параллельного порта

5 Убедились в том, что все разъемы выведенные на заднюю стенку системного блока, невзаимозаменяемые, то есть каждое базовое устройство подключается одним единственным способом.

6. Рассмотрели разъемы звуковой платы. Установили местоположение следующих разъемов:

- подключения телефонов

- подключения микрофона

- вывода сигнала на внешний усилитель

- подключения внешних электромузыкальных инструментов и средств управления компьютерными играми (джойстик)

7 Изучили способ подключения мыши. Мышь может подключаться к разъему последовательного порта, порту PS/2, имеющему разъем круглой формы или через разъем USB.

8 Заполните таблицу:

| Тип разъема | Количество контактов | Устройство |
| --- | --- | --- |
| PS/2 | 6 + ободок | Мышь, клавиатура |
| PCI | Зависит от устройства | Внутренние компоненты (платы) |
| USB | 4 | Периферия: диски, принтеры и т.п. |

3.2 Изучение компонентов системного блока

1 Установили положение материнской платы.

2 Установили местоположение блока питания, выясните мощность блока питания (указана на ярлыке)

3 Установили местоположение материнской платы.

4 Установили характер подключения материнской платы  к блоку питания

3 Установили положение ЖД. Установили местоположение его разъема питания. Проследили направление шлейфа проводников, связавающего ЖД с материнской платой. Обратили внимание на местоположение проводника, окрашенного в красный цвет.

4 Установили местоположение дисководов гибких дисков и дисковода CD-ROM/DVD-ROM. Проследили направление их шлейфов проводников и обратили внимание на положение проводника, окрашенного в красный цвет, относительно разъема питания.

5 Установили местоположение звуковой карты и платы видеоадаптера. Определите тип интерфейса платы видеоадаптера.

6 Определите имеются ли в наличии прочие дополнительных устройства и каково их назначение.

7 Заполните таблицу:

| Устройство | Характерные особенности | Разъем |
| --- | --- | --- |
| Звуковая карта Сетевая карта Блок питания Жёсткий диск Принтер | Звуковые 3,5мм разъёмы на выходе LAN-разъём на выходе Массивная коробка Плоская коробка Возможность печатать =) | PCI PCI - SATA USB |

3.3 Изучение компонентов материнской платы

1 Установите местоположение процессора (ЦП) и изучите организацию его системы охлаждения. По маркировке определите тип ЦП и фирму изготовителя.

[Intel, активная система охлаждения]

2 Установите местоположение разъемов для установки модулей оперативной памяти (ОП). Выясните их количество и тип используемых модулей (DIMM или SIMM) ,установите количество контактов.

3 Установите местоположение слотов для установки плат расширения. Выясните их количество и тип (ISA, VLB, PCI, AGP).

2 модуля DIMM по 3 гб

| Разъем шины | Устройства для подключения |
| --- | --- |
| PCI | Звуковая карта, сетевая карта… |
| PS/2 | Мышь, клавиатура |
| SATA | Жёсткий диск |

4 Установите местоположение микросхемы ПЗУ. По наклейке на ней определите производителя системы BIOS данного компьютера.

[PHOENIX]

- Установите местоположение микросхем системного комплекта (чипсета). По маркировке определите тип комплекта и фирму-изготовителя.

- Заполните отчетные таблицы:

|  | Изготовитель |  | Модель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процессор |  |  |  |  |
| Чипсет |  |  |  |  |
| Система BIOS |  |  |  |  |
| Количество разъемов модулей оперативной памяти |  | Количество слотов для установки плат расширения |  |  |

- Заполните таблицу:

| Элемент конфигурации | Маркировка, тип | Дополнительные характеристики | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| BIOS |  |  |  |
| Процессор |  | тип наличие сопроцессора тактовая частота |  |
| Оперативная память |  | тип объем |  |
| Жесткий диск |  | количество объем |  |
| Дисководы гибких дисков |  | количество тип |  |
| Порты ввода-вывода |  | количество: параллельные последовательные |  |
| Тип операционной системы |  |  |  |

4 Контрольные вопросы

- Базовая аппаратная конфигурация.

- Основные характеристики системного блока.

- Основные характеристики монитора.

- Основные характеристики клавиатуры.

- Характеристики (тип разъема, количество контактов, скорость передачи данных) разъемов:

  - видеоадаптера;

  - последовательных портов;

  - параллельного порта;

  - шины USB

  - питания системного блока;

  - питания монитора.

- Типы периферийных устройств.

- Состав системного блока.

- Назначение, основные характеристики, интерфейс устройств персонального компьютера (по каждому устройству), входящих в состав системного блока.

Приложение А

Загрузка ОС

- При подаче питания на процессор происходит его обращение к микросхеме ПЗУ и запуск программы, инициализирующей работу компьютера. В этот момент на экране монитора наблюдается сообщение о версии BIOS.

- Процедура инициализации запускает процедуру POST, выполняющую самотестирование базовых устройств (POST - Power-On Self-Test). В этот момент на экране наблюдается сообщение Memory Test: и указание объема проверенной памяти компьютера.

- При отсутствии дефектов в оперативной памяти или в клавиатуре происходит обращение к микросхеме CMOS, в которой записаны данные, определяющие состав компьютерной системы и ее настройки. На экране монитора эти данные отображаются в таблице System Configuration.

- Установив параметры жесткого диска, компьютерная система обращается в его системную область, находит там загрузчик операционной системы и начинает ее загрузку. При этом на экране выводится сообщение

Starting тип операционной системы ...

Далее работа с компьютером выполняется под управлением операционной системы.

SETUP

Программа SETUP входит в состав базовой системы ввода-вывода и предназначена для первичной настройки аппаратной конфигурации вычислительной системы. Основная задача настройки - обеспечить возможность автоматического определения состава системы средствами BIOS. Дополнительная задача - оптимизировать настройки и повысить эффективность всей системы в целом.

В большинстве случаев программа SETUP вызывается нажатием клавиши DELETE сразу после включения питания. В отдельных случаях может использоваться иная клавиша или комбинация клавиш - необходимая информация выдается на экран монитора при запуске компьютера.

Выбор настраиваемого параметра выполняется клавишами управления курсором, а изменение параметра - клавишами PAGE UP/PAGE DOWN.

Неквалифицированное изменение настроек микросхемы CMOS может привести к выходу компьютерной системы из строя. В связи с этим примите следующие меры:

- не вносите никаких изменений в настройки без указания преподавателя;

- записью на отдельном листе бумаги четко фиксируйте все параметры до их изменения и после;

- по окончании работы закройте программу SETUP без сохранения внесенных изменений. Перед закрытием программы обратитесь к преподавателю для контроля.